Инструкция по прошивке аппарата

Subini STR XT-8

Обновление прошивки видеорегистратора

Внимание

Перед обновлением Вашего устройства, убедитесь о дате выпуска модели видеорегистратора, в меню устройства, пункт "Информация о системе", модели "A07F" поддерживают данное обновление программного обеспечения и радарной части видеорегистратора.
Модели "A17" без дальнейших буквенных обозначений, не поддерживают программного обновления, в случае обновления прибор не будет полостью функционален.
Версия обновления для устройств  Модели "A17" -  SUBINI_STR_XT-8_V541

В представленном архиве прошивка модуля видеорегистратора от 30.05.2016. Если вы уже обновляли модуль видеорегистратора, повторно обновлять его не требуется. Можете сразу переходить к прошивке радарной части.

- Возьмите microSD карту, скопируйте с неё все данные, которые Вы хотите сохранить. После этого отформатируйте карту на компьютере.

- Форматирование через ПК с установленной операционной системой Windows

- Вставьте карту в компьютер

- Откройте “Мой компьютер”

- Нажмите правой кнопкой мышки на значке вашей microSD карты

- В появившемся выпадающем меню выберите “Форматировать…”

- Появится диалог вида

- Оставьте или восстановите параметры форматирования по умолчанию и нажмите “Начать”

- Вас предупредят об уничтожении всех данных на носителе и попросят подтверждение действия. Нажмите “ОК”

- Дождитесь подтверждения об окончании форматирования и нажмите кнопку “ОК”

- После этого закройте диалог форматирования.

- Скачайте архив с последней версией прошивки  для аппарата Subini STR XT-8 с нашего официального сайта, пройдя по ссылке http://subini.ru/firmware.html.

- Отключите антивирус, чтобы предотвратить потерю файлов при распаковке, из-за попадания их в карантин антивирусной программы. Распакуйте архив.

- В распакованной папке находятся прошивка для модуля видеорегистратора устройства Subini STR XT-8, программа для прошивки и обновления базы точек POI, и инструкция по обновлению прибора.

- Скопируйте файл Program.bin из папки распакованного архива, в корень отформатированной флеш-карты.

- Вытащите карту из компьютера и вставьте в прибор

- Подключите к прибору питание от бортовой сети автомобиля. На экране появится предложение обновить прошивку прибора. Выберите Да тремя кнопками на правой стороне прибора. После чего дождитесь окончания процесса обновления и выключения прибора.

- Включите прибор кнопкой Power. Нажмите кнопку Reset.

- После повторного включения прибора, откажитесь от повторного обновления микропрограммы и через меню отформатируйте карту памяти.

Обновление радарной части и базы точек POI

К обновлению радарной части можно приступать только после того, как была обновлена прошивка видеорегистратора.

После того, как вы обновили модуль видеорегистратора, но ещё не обновили модуль радар-детектора, прибор на экране радар-детектора будет показывать версию прошивки 0.0.0.0

- Скачайте архив с последней версией прошивки  для аппарата Subini STR XT-8 с нашего официального сайта, пройдя по ссылке http://subini.ru/firmware.html.

- Отключите антивирус, чтобы предотвратить потерю файлов при распаковке, из-за попадания их в карантин антивирусной программы. Распакуйте архив.

- В распакованной папке находятся прошивка для модуля видеорегистратора устройства Subini STR XT-8, программа для прошивки и обновления базы точек POI, и инструкция по обновлению прибора.

- Запустите программу для прошивки и обновления базы точек POI “ r_16.12.13_Subini XT-8_V582-1304.exe”. Вы увидите начальный диалог программы. Нажмите кнопку “Далее”

- Вы увидите экран ожидания подключения устройства

- Подключите устройство к компьютеру через провод USB шедший в комплекте поставки. На экране устройства должно появиться соответствующее сообщение

После этого нажмите в открытой программе кнопку “Начало”

- Запустится процесс обновления программы и базы точек POI радарного модуля.

- Дождитесь окончания процесса о чём будет свидетельствовать заполнение всех трёх полос прогресса

- Нажмите кнопку “Готово” и отключите прибор.

- После подключения устройства к сети автомобиля, на экране радар-детектора в правом верхнем углу должна отобразиться актуальная версия прошивки “Вер: 582 * 1303”. Обновление завершено.